חיישנים ומנועים - סיכום להכנה למבחן

קולע צמות אוטונומי - ESP32: חיישן אולטרסוני, חיישן צבע, מנוע צעד, מנוע סרוו

1. חיישן אולטרסוני (Ultrasonic Sensor)

איך זה עובד

- החיישן (למשל HC-SR04) פולט גל קול בתדר גבוה (כ-40kHz, מעל טווח השמיעה האנושי) דרך המשדר (Trigger).

- הגל פוגע במכשול ומוחזר (אקו) אל המקלט (Echo).

- החיישן מודד את זמן הפולס שבין שליחת הגל לקבלת ההחזר.

- המרחק מחושב לפי הנוסחה: מרחק = (זמן × מהירות הקול) / 2, כאשר מהירות הקול באוויר ~343 מטר לשנייה. מחלקים ב-2 כי הגל עובר את המרחק פעמיים (הלוך ושוב).

סוג תקשורת

- דיגיטלי פשוט: פין Trigger (יציאה) שולח פולס קצר (10 מיקרו-שנייה) להפעלת המדידה.

- פין Echo (כניסה) עולה לגבוה (HIGH) למשך הזמן שהגל היה באוויר - הבקר מודד את משך הזמן הזה (pulseIn).

- אין פרוטוקול תקשורת מורכב (לא I2C/SPI) - זו תקשורת מבוססת תזמון (timing-based) על 2 פינים בלבד.

שימושים עיקריים

- מדידת מרחק (5-400 ס"מ בערך, תלוי בדגם).

- זיהוי מכשולים ומניעת התנגשות ברובוטיקה.

- מדידת מפלס נוזלים, חניה אוטומטית, ובפרויקט הנוכחי - מדידת מרחק/מרכוז ראש.

יתרונות וחסרונות

- יתרון: זול, פשוט, עובד היטב על משטחים מוצקים וגדולים יחסית.

- חסרון: רזולוציה נמוכה (כ-3 מ"מ דיוק), זווית קרן רחבה (15-30 מעלות), רגיש לזווית החזרה - משטח לא ניצב לקרן לא יחזיר אקו ברור. לא מתאים לזיהוי עצמים דקים כמו שערה בודדת.

2. חיישן צבע (Color Sensor)

איך זה עובד

- בתוך החיישן יש מערך פוטודיודות (photodiodes) עם פילטרים אופטיים - חלק מסננים אדום, חלק ירוק, חלק כחול, וחלק ללא סינון (clear).

- אור (בדרך כלל מ-LED מובנה בחיישן) מוקרן על העצם הנמדד ומוחזר לעבר הפוטודיודות.

- כל קבוצת פוטודיודות מודדת את עוצמת האור בערוץ הצבע שלה - כך מתקבל הרכב RGB של הצבע הנסרק.

- דגם TCS3200: הפלט הוא תדר פולסים (frequency) שגובהו פרופורציוני לעוצמת האור שנמדדה בכל ערוץ.

- דגם TCS34725: יש מעגל ADC פנימי שממיר את המדידה לערך דיגיטלי ושולח אותו ישירות דרך I2C.

סוג תקשורת

- TCS3200: דיגיטלי - פלט תדר (Frequency Output) הנמדד ע"י הבקר, בשילוב 2 פיני בקרה (S2,S3) לבחירת ערוץ הצבע הנמדד.

- TCS34725: פרוטוקול I2C (2 חוטים - SDA ו-SCL, כתובת קבועה בבאסה, אפשר לחבר כמה חיישנים על אותה באסה).

שימושים עיקריים

- מיון עצמים לפי צבע (בתעשייה, בפסי ייצור).

- עקיבה אחרי קו צבעוני (line following).

- בקרת איכות, זיהוי חומר לפי גוון.

מגבלה חשובה - טווח פעולה

- חיישני צבע (גם עם LED מובנה) עובדים היטב רק במרחק קצר מאוד - כ-1 עד 10 ס"מ. מעבר לכך תאורת הסביבה משתלטת על המדידה והדיוק יורד משמעותית.

- לכן לא מתאים למדידה ממרחק של 20 ס"מ ומעלה - לצורך זה עדיף מצלמה עם עיבוד תמונה.

3. מנוע צעד (Stepper Motor)

איך זה עובד

- המנוע בנוי ממספר סלילים (coils) קבועים מסביב לציר מגנטי (רוטור).

- כל הפעלה של רצף סלילים מסוים (לפי סדר מוגדר) גורמת לציר לנוע 'צעד' זוויתי קבוע ומדויק (למשל 1.8 מעלות לצעד = 200 צעדים לסיבוב מלאה).

- על ידי הפעלת הסלילים ברצף הנכון וקצב מבוקר, ניתן לקבוע במדויק זווית, כיוון סיבוב, ומהירות - ללא צורך במשוב (open-loop control).

- קיימים 2 סוגים עיקריים: Unipolar (5-6 חוטים) ו-Bipolar (4 חוטים, דורש דרייבר H-Bridge).

סוג תקשורת

- לא מחברים את המנוע ישירות לבקר - משתמשים בדרייבר ייעודי (למשל A4988, DRV8825, TMC2209).

- הדרייבר מקבל 2 אותות דיגיטליים עיקריים מהבקר: STEP (פולס = צעד אחד קדימה) ו-DIR (קובע כיוון סיבוב - HIGH/LOW).

- פינים נוספים אפשריים: ENABLE (הפעלה/כיבוי המנוע) ובחירת מיקרוסטפינג (חלוקת כל צעד לתת-צעדים לתנועה חלקה יותר).

שימושים עיקריים

- מדפסות תלת-ממד, מכונות CNC - כל מקום שדורש מיקום מדויק וחוזר על עצמו.

- מסילות ליניאריות (lead screw) - כמו בפרויקט הנוכחי להזזת מנגנון בציר.

יתרונות וחסרונות

- יתרון: דיוק גבוה, שליטה מלאה בזווית/מיקום בלי חיישן משוב.

- חסרון: יכול 'לאבד צעדים' (skip steps) אם המומנט הנדרש גדול מדי, איטי יחסית למנועי DC רגילים.

4. מנוע סרוו (Servo Motor)

איך זה עובד

- מנוע סרוו בנוי ממנוע DC קטן, גיר הפחתה (להגברת כוח), פוטנציומטר למשוב מיקום, ומעגל בקרה פנימי (closed-loop control).

- הפוטנציומטר מחובר לציר הפלט ומודד את הזווית הנוכחית בפועל.

- מעגל הבקרה הפנימי משווה כל הזמן בין הזווית הרצויה (מהאות שמגיע מבחוץ) לזווית הנוכחית (מהפוטנציומטר), ומניע את המנוע בהתאם עד שהן תואמות - זהו משוב (feedback loop).

סוג תקשורת

- אות PWM (Pulse Width Modulation) בתדר קבוע (בד"כ 50Hz, כלומר פולס כל 20 מ"ש).

- רוחב הפולס קובע את הזווית: 1 מ"ש = 0 מעלות, 1.5 מ"ש = 90 מעלות (אמצע), 2 מ"ש = 180 מעלות (בקירוב, תלוי בדגם).

- חיבור ב-3 חוטים בלבד: מתח (VCC), הארקה (GND), ואות בקרה (Signal/PWM).

שימושים עיקריים

- רובוטיקה - זרועות, תופסנים (grippers), היגוי.

- כל מקום שדורש שליטה בזווית מוגבלת (בד"כ 0-180 מעלות) עם משוב מיקום מובנה.

יתרונות וחסרונות

- יתרון: קל לתכנות (ספריית Servo ב-Arduino/ESP32), משוב מיקום מובנה, לא 'מאבד' מיקום.

- חסרון: טווח סיבוב מוגבל (לרוב 180 מעלות, לא סיבוב רציף כמו סרוו-רציף מיוחד), פחות מדויק ממנוע צעד.

5. טבלת השוואה מרוכזת

| רכיב | סוג תקשורת | שימוש עיקרי |
| --- | --- | --- |
| חיישן אולטרסוני | דיגיטלי - פינים Trigger/Echo (מדידת זמן פולס) | מדידת מרחק, זיהוי מכשולים |
| חיישן צבע | I2C (TCS34725) או פלט תדר דיגיטלי (TCS3200) | זיהוי/מיון צבעים בטווח קצר מאוד |
| מנוע צעד (Stepper) | פולסים דיגיטליים STEP/DIR דרך דרייבר (A4988/DRV8825) | מיקום מדויק, תנועה ליניארית/סיבובית בצעדים |
| מנוע סרוו | PWM - רוחב פולס (1-2 מ"ש) קובע זווית | שליטה בזווית מוגבלת (0-180 מעלות), רובוטיקה |

6. הבדל מרכזי לזכור למבחן

- מנוע צעד (Stepper) = בקרה בלולאה פתוחה (open-loop) - שולטים על ידי ספירת פולסים, בלי לבדוק בפועל איפה הציר נמצא.

- מנוע סרוו (Servo) = בקרה בלולאה סגורה (closed-loop) - יש משוב פנימי (פוטנציומטר) שמוודא שהזווית בפועל תואמת את מה שביקשנו.

- חיישן אולטרסוני מודד מרחק בעזרת זמן (קול), חיישן צבע מודד הרכב אור מוחזר (אופטי) - שני עולמות פיזיקליים שונים לגמרי.